УДК 681.3.057

С.Н. Одокиенко, А.А. Дячук, С.Ю. Протасов

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ СТАРЕНИЯ БЕТОНА

В работе рассмотрены непараметрические динамические модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов строительных конструкций. Разработаны и реализованы квадратурные алгоритмы моделей. Приведены примеры расчетов.

In work nonparametric dynamic models describing the tense-deformed state of elements of build constructions are considered. The squaring algorithms of models are developed and realized. The examples of calculations are resulted.

Введение. Широкое применение математических и машинных средств решения задач расчета элементов строительных сооружений ставит перед проектировщиками новые и все более сложные проблемы, качество решения которых зависит от умения с помощью ЭВМ моделировать с удовлетворительной адекватностью напряженно-деформированное состояние элементов новых строительных конструкций [1]. Основные исходные данные при решении указанного класса задач представляют собой непараметрические динамические зависимости, полученные экспериментально. Поэтому одним из наиболее эффективных методов математического моделирования напряженно-деформированного состояния элементов сооружений является метод интегральных уравнений.

Для реализации динамической модели далее приведены два алгоритма, основанные на методе квадратур и на методе квадратур с предварительной численной аппроксимацией экспериментальной зависимости при помощи полиномиальных операторов. При этом получены результаты компьютерного расчета напряжений в сечении стен домов серий Т-16 и Т-22.

Постановка задачи. Требуется найти функцию напряжения в сечениях стен жилых домов:

σ(t)=E(t)y(t),				(1)

где E(t) — модуль упругости бетона, вычисляемый по формуле:

E(t)=E01+ρexp(−β t); t∈t1,T ,			(2)

E0, ρ, β — известные параметры.

Функция y(t) является решением интегрального уравнения Вольтерра второго рода вида:

y(t)+t1tL(t,τ)y(τ)dτ=ε(t), t1y≤T,		(3)

где

L(t,τ)=E(τ)ρβE0e−βt+Aγe−γτ+c0γe−γt−τ, 		(4)

где параметры A, γ и c0 также являются известными постоянными величинами. Функция ε(t) — деформация бетона, измеряется экспериментально в дискретном наборе точек ti: t1<t2<...<tN≤T.

Метод квадратур. На основе метода квадратур используется аппроксимация интеграла в уравнении (3) при помощи формулы вида:

atiϕ(τ)dτ=j=1iAjϕ(tj)+Ri[ϕ], a<t1...<tNT,		 (5)

где Aj — числовые параметры (веса), R[ϕ] — остаточный член; ti — фиксированные абсциссы (узлы) из промежутка а,Т.

Вычислительная схема метода квадратур для нахождения y(ti) имеет вид:

y(ti)+j=1iAjL(ti,tj)y(tj)=ε(ti), i=2,N			(6)

или при 1+AiL(ti,ti)≠0,

y(ti)=1+AiLii−1εi−j=1i−1AjLijyj.			(7)

Одной из простейших при компьютерной реализации и наиболее употребительных на практике квадратурных формул является формула трапеций с неравномерной сеткой узлов вида:

t1tiϕ(τ)dτ≈0,i=1,ϕ(t1)+ϕ(t2)2h2,i=2,h2ϕ1+hiϕi2+j=2i−1hj+1+hj2ϕ(tj),i=3,N,	(8)

где hj=tj−tj−1,t1<t2<...<tN.

Согласно (8) соотношения (7) для квадратурной формулы трапеций примут следующий рекуррентный вид:

y1=ε1,y2=ε2−h22L21y11+h22L22,yiεi−h22Li1y1+j=2i−1hj+1+hj−12Lijyj1+hi2Lii, i=3,N  		(9)

при условии, что hi≠−2Lii.

При равномерной сетке узлов hi=h=const соотношения (9) принимают более простой вид:

y1=ε1,, i=2,N, 			(10)

где h≠−2Lii и Аj=0.5 при j=1,

Формулы (9) положены в основу программы, предназначенной для решения уравнения (3) методом квадратур с неравномерной сеткой узлов. Формулы (9)-(10) положены в основу квадратурного алгоритма с аппроксимацией функции ε(ti), i=1,N при помощи полиномиальных операторов.

Квадратурный метод при аппроксимации правой части. В связи с тем, что число измерений экспериментально заданной функции ε(t) является достаточно малым, для получения приемлемой точности метода квадратур оказывается целесообразной предварительная аппроксимация функции ε(t), например, каким-нибудь полиномом, который можно представить в обобщенном виде:

ε(t)=j=1nFjεtii=1Nϕj(ti),			(11)

где Fjεtii=1N — некоторые линейные или нелинейные дискретные функционалы, заданные на дискретном множестве εtii=1N, ϕjtii=1N — система линейно-независимых функций из Cti, Т.

Методика получения выражений (11) хорошо известна как в теории приближенных функций, так и в регрессионном анализе. В частности, одним из достаточно простых и эффективных способов получения зависимостей (11) является аппарат линейных сумматорных полиномиальных операторов Un, которые для произвольной функции ϕ(t) заданной на дискретном множестве точек ti ставят в соответствие обобщенный многочлен вида:

UnNϕ;t=j=1nϕjti=1Naijϕti,			 (12)

где aiji=1,Nj=1,n — известная матрица коэффициентов, определяющая оператор UnN [2, 3]. Примерами сумматорных операторов могут служить интерполяционные операторы Лагранжа, операторы Валле-Пуссена, Фейера, Рагозинского-Бернштейна, сплайн-операторы и др.

Аппроксимируя согласно (12) функцию ε(t):

UnN(ε;t)=j=1nϕj(t)i=1Naijε(ti), 			(13)

и дискретизируя в произвольном числе N точек ti: n>>N, и учитывая достаточно медленный характер изменения функций, можно рассчитывать на повышение точности квадратурного метода при решении исходного уравнения.

В этом случае согласно (13) формула (9) примет вид:

y1=ε1,y2=UnNε,t2−h22L21y11+h22L22, (14)

Расчет напряжений в сечениях стен дома Т-16 (марка бетона М-350). Параметры модели (2)-(4) имеют вид: C0=0,164⋅10−3, E0=1,276⋅104 кГс/см2, A=0,210⋅10−3, γ=0,05, ρ=0,77, β=0,05.

В таблице 1 приводятся экспериментально заданные значения деформации ε(t) в различные моменты времени ti, а также рассчитанные величины напряжений σ(t), полученные на основе решения интегрального уравнения (3) по формулам (14), когда в качестве операторов UnN взяты линейные σ1(t) или кубические сплайны σ3(t) [4].

Таблица 1

Результаты расчета напряжений в сечениях стен дома Т-16
(марка бетона М-350)

| Возраст бетона (сут.), ti | Деформация бетона, ε(ti) | Напряжение в сечении стен (кГс/см2), σ1~(ti) | Напряжение в сечении стен (кГс/см2), σ3~(ti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5,6 . 10-5 | 0,49234 | 0,24171 |
| 45 | 5,45 . 10-5 | 0,14521 | 0,17954 |
| 60 | 6,45 . 10-5 | 0,21278 | 0,20694 |
| 102 | 8,25 . 10-5 | 0,27857 | 0,29702 |
| 132 | 11,0 . 10-5 | 0,41886 | 0,41794 |
| 190 | 11,1 . 10-5 | 0,37335 | 0,36297 |

Расчет напряжений в сечениях стен дома Т-22 (марки бетона М-86, М-23, М-24). Параметры модели имеют следующие значения: C0=0,32⋅10−5, E0=24120 кГс/см2, A=0,88⋅10−5, γ=0,007, ρ=0,8, β=0,1275.

В таблице 2 приводятся результаты расчетов, аналогично таблице 1.

Таблица 2

Результаты расчета напряжений в сечениях стен дома Т-22
(марки бетона М-86, М-23, М-24)

| Возраст бетона (сут.) | Вариант 1 (М-86) |  |  | Вариант 2 (М-23) |  |  | Вариант 3 (М-24) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ε(ti) | σ1~(ti), (кГс/см2) | σ3~(ti), (кГс/см2) | ε(ti) | σ1~(ti), (кГс/см2) | σ3~(ti), (кГс/см2) | ε(ti) | σ1~(ti), (кГс/см2) | σ3~(ti), (кГс/см2) |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 46 | 1,0732 | 0,9236 | 42 | 0,9799 | 0,7896 | 104 | 2,4264 | 2,0448 |
| 106 | 56 | 1,2500 | 1,3152 | 42 | 0,9449 | 1,2034 | 106 | 2,3829 | 2,5507 |
| 150 | 92 | 2,0290 | 2,1733 | 110 | 2,5358 | 2,3801 | 144 | 3,2518 | 3,3277 |
| 223 | 196 | 4,3991 | 3,8602 | 146 | 3,2232 | 3,3106 | 224 | 4,9054 | 4,8416 |
| 251 | 144 | 3,1773 | 3,6965 | 166 | 3,6643 | 3,6049 | 258 | 5,5382 | 5,1510 |
| 273 | 186 | 4,0661 | 3,6696 | 173 | 3,7822 | 3,7489 | 212 | 4,4854 | 5,3014 |
| 308 | 160 | 3,3902 | 3,7573 | 180 | 3,8968 | 3,9498 | 302 | 6,5795 | 6,2236 |
| 357 | 226 | 4,9180 | 4,688 | 204 | 4,4230 | 4,4338 | 336 | 7,2940 | 7,3717 |
| 425 | 232 | 4,9729 | 5,0358 | 246 | 5,3603 | 5,3430 | 386 | 8,3132 | 8,2829 |
| 519 | 248 | 5,2805 | 5,2761 | 284 | 6,1364 | 6,1435 | 358 | 7,5565 | 7,5834 |

Выводы. Таким образом, для моделирования напряженно-деформированного состояния элементов строительных конструкций применены непараметрические динамические модели в виде линейных интегральных уравнений Вольтерра второго рода, разработаны квадратурные алгоритмы и программы для их реализации, получены результаты численного расчета конкретных конструкций.

- Мастаченко В.Н. Надежность моделирования строительных конструкций. — М.: Стройиздат, 1974. — 84 с.

- Биленко В.И. Приближение полиномами решений одного класса интегральных уравнений Гаммерштейна. — К., 1980. — 23 с. (Препринт/ АН УССР, Ин-т математики; № 80-17).

- Васильев В.В., Бондаренко В.Н. Параметрическая идентификация элементов динамических систем на основе комбинированных полиномиальных базисов. // Электронное моделирование. К., 2005. — 27, № 1. — С. 3-12.

- Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980. — 352 с.