ІНТЕГРАЛЬНІ МАКРОМОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ

ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Протасов С.Ю.

Черкаський державний технологічний університет

18006, Черкаси, бул. Шевченка 460, тел. 8(067)179-44-54

E-mail: plegun07@rambler.ru

Традиційними математичними моделями об’єктів із розподіленими параметрами (ОРП) є диференціальні рівняння  в частинних похідних, розв’язок яких є складною обчислювальною задачею, особливо в тих випадках, коли необхідно визначити реакцію об’єкта при зміні впливу зовнішнього середовища. В зв’язку з цим достатньо актуальним є питання про спрощення математичного опису, для чого можуть застосовуватись різноманітні аналітичні або чисельні підходи. Один із таких підходів полягає в отриманні макромоделей, особливо в тих випадках коли ОПР розглядаються як ланка, яка має вхід і вихід, наприклад, як ланка деякої системи керування [1]. Тоді інтегральний оператор, що представляє собою в даному випадку макромодель ОРП, кожному вхідному сигналу ω(x1; t), x1∈D1, t≥t0 однозначно відповідає  вихідний сигнал    Q(x2; t), x2∈D2, t≥t0:

Q(x2, t)=t0tD1G(x2, t, ξ, τ)ω(ξ, τ)dξdτ, x2∈D0 ,  t≥t0.		(1)

Дана інтегральна модель визначається ядром G(x, t, ξ, τ),  яке  є функцією чотирьох аргументів: двох просторових x∈D2, ξ∈D1 і двох часових t≥t0, τ≥t0.

Ядро G(x, t, ξ, τ) є імпульсною перехідною функцією ОРП і показує реакцію ланки в точці x2∈D2 в момент t≥t0  якщо на його вхід поступило одиничне імпульсне збурення, прикладене в просторовій точці x1=ξ в момент часу t=τ.

Слід зазначити, що вихідний сигнал Q(x2; t), x2∈D2, t∈Ω, лінійної розподіленої ланки практично є розв’язком деякої лінійної задачі: задачі Коші, крайової задачі, лінійного інтегрального рівняння тощо. Символічно зв'язок між вхідним сигналом ω(x1; t), x1∈D1, t∈Ω,лінійного ОРП і вихідним сигналом Q(x2; t) задається рівнянням

l(x2, t, Q(x2, t))=ω(x1, t),   x1∈D1, x2∈D2, t∈Ω,	(2)

де  — деякий лінійний оператор. Тут вхідний сигнал ω(x1; t) описує всі зовнішні вхідні сигнали (параметри), включаючи початкові і граничні функції. Задавання функції  однозначно визначає розв’язок рівняння (2), тобто існує лінійний оператор,  такий, що

Якщо параметри ОРП не залежать від часу, то він є стаціонарним і характеризується тим, що його імпульсна перехідна функція залежить не від чотирьох, а вже тільки від трьох незалежних змінних (аргументів), і має вигляд

G(x, t, ξ, τ)=G(x, ξ, t−τ),

тобто функція G залежить вже не від часових аргументів t і τ, а тільки від їх різниці t−τ. Поведінка такої ланки інваріантна щодо зсувів за часом. Тому за початок відліку часу без обмеження спільності можна прийняти нульовий момент часу, тобто вважати t≥0. Таким чином, інтегральний оператор, який описує ОРП в такому випадку має вигляд

Q(x2, t)=0tD1G(x2, ξ, t−τ)ω(ξ, τ)dξdτ.                          (3)

В доповіді розглядається метод отримання інтегральних макромоделей, який полягає в застосуванні перетворення по Лапласу за однією змінною до вихідних рівнянь у частинних похідних, у подальшому розв’язку отриманих (операторних) рівнянь одним із відомих аналітичних методів; в отриманні передатної функції ОРП і визначенні ядра інтегрального оператора як оригінала передатної функції.

Для  чисельної реалізації макромоделі використовуються різноманітні квадратурні алгоритми [2], які дозволяють забезпечити високу швидкість обчислювального процесу.

Література

- Бутковский А.Г., Пустыльников Л.М. Теория подвижного управления системами с распределенными параметрами. – М.: «Наука», 1980, 383с.

- Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. – К.: «Наукова думка», 1986, 544с.