- УДК 519.85

С.Ю. Протасов, ЧДТУ, м. Черкаси

МЕТОДИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 
У ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ В'ЯЗКОПРУЖНОСТІ

Однією з основних характерних особливостей розвитку теорії в’язкопружності є взаємозв’язок між процесом побудови математичної моделі даного класу задач та розробка методу розв’язку задач, які описуються даною моделлю.

Перед тим як перейти до дискретизації за просторовими змінними, запишемо рівняння руху анізотропного в’язкопружного тіла у переміщеннях

ρ∂2Ui∂ t2−∂∂xiEijkl∂Uk∂xl−0tRijklt−τ∂Uk∂xidτ=Fi,                 (1)

де тензорEijkl- називається коефіцієнтом миттєвої пружності, тензор; Rijkl- функцією релаксації, яка залежить від просторових змінних  деформацій, U- вектор переміщень; Fi- вектор масових сил; ρ- густина; t, τ - час.

Під час розв’язку інтегро-диференціальних рівнянь в часткових похідних (1) один з можливих підходів це дискретизація за просторовими змінними у кожний момент часу. Нижче наведемо три основних найбільш розповсюджених підходи до дискретизації задачі за просторовими змінними.

Перший метод полягає у дискретизації задачі за просторовими змінними за допомогою методу Бубнова – Гальоркіна.

Другий метод. Для математичної постановки задачі використовуємо принцип можливих переміщень, відповідно до якого сума робіт всіх активних сил, які діють на систему, на дійсних переміщеннях дорівнюють нулю.

Третій метод. До нього відноситься спрощення моделі тіла шляхом заміни неперервного в’язкопружного матеріалу тіла системою тіл з скінченним числом степенів свободи, які складаються з скінченного числа матеріальних точок та абсолютно твердих тіл, з’єднаних між собою неінерційними в’язкопружними елементами.

- Илюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости.– М.^ Наука, 1970.

- Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности.– М.: МГУ, 1995.– 344с.

- Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел.– М.: Наука, 1977.– 383 с.